# Математика кинематики, планирования и ограничений

### Пояснительная записка (как в дипломе)

## 1. Введение: что за машина и о чём записка

Объект проектирования — настольный шестиосевой манипулятор: основание с поворотной башней, плечо, локоть и трёхосевой запястный узел с захватом. Электроника — ESP32, приводы — 7 серв через PCA9685 (6 осей + захват), обратная связь по положению отсутствует (open loop по сервам — поэтому вся точность обязана сходиться в расчёте, глава 3).

Прошивка построена на использовании подмножества G-code «фрезерного» диалекта: G0/G1 — движение кончика (TCP) в миллиметрах, M104 — прямые углы суставов, M108 — захват в процентах, M115 — полная диагностика решения (цель, кандидаты, факт, расхождения — главный инструмент отладки и приёмки). Связь с управляющим устройством — по последовательному порту (USB-CDC/UART). Ориентация задаётся углами Эйлера ZYX (A,B,C); внутри расчёта эйлеров нет — только матрицы поворота (почему, см. §3.6).

Три сквозных принципа, на которых всё держится и которые надо учитывать: 1. Математические углы. Везде в расчёте используются «чистые» углы q: ноль — “красивая” поза (плечо вертикально), лимиты — симметричные. Перевод в физический мир серв (сдвиги нулей, инверсии, микросекунды ШИМ) — отдельная последняя ступень, глава 7. Путать эти два мира — источник половины исторических багов (см. §7 и §3.4). 2. Честный отказ. Неточного движения в прошивке нет как класса: любое движение либо сошлось (≤ 10 мм / 15°) и безопасно, либо не выполняется с диагностируемой причиной в M115. Пороги и их обоснование — §3.7, философия — §8. 3. Двойник. Параллельно с прошивкой живёт tools/twin/ — та же математика на Python (те же сиды, тот же DLS, те же пороги). Все числа в записке вида «двойник X — железо Y» получены прогоном одного и того же теста там и там; расхождение в десятых — критерий «модель верна».

Система координат: +X — вперёд, +Y — влево, +Z — вверх. Стол — плоскость XY (z=0), origin — центр основания. Углы суставов q1…q6 — в градусах, «математические» (нуль плеча q2=0 — вертикаль вверх, см. §3.3). Сустав 7 (q7) — захват, шкала 0…100 %.

Обозначения: T0k — однородная матрица 4×4 кадра k в базе, R0k — её поворотный блок 3×3, pk — позиция сустава k. atan2 — везде двухаргументный арктангенс (возвращает угол с учётом квадранта, без разрывов на ±90°, в отличие от arctan).

## Оглавление

- §1. Введение: что за машина и о чём записка

- §2. Прямая кинематика (FK): цепочка Денавита–Хартенберга

  - 2.1. Откуда берётся DH-матрица

  - 2.2. Параметры цепи

  - 2.3. Цепочка и TCP

- §3. Обратная кинематика (IK): геометрия-сид + матричный DLS

  - 3.1. Две стадии, не путать

  - 3.2. Перенос цели TCP → запястье

  - 3.3. Геометрия руки: суставы q1,q2,q3 (вывод)

  - 3.4. Зажатый сид и компенсация запястья

  - 3.5. Ориентация: суставы q4,q5,q6 (сид)

  - 3.6. Численная доводка: Левенберг–Марквардт (DLS)

  - 3.7. Выбор решения: min-residual с биасами

  - 3.8. Две метрики ориентации — не путать!

  - 3.9. Ворота на кандидате vs дрейф трекинга — не путать!

- §4. Декартово движение (G1/G0): прямая TCP + slerp

  - 4.1. Почему не joint-интерполяция

  - 4.2. Интерполяция позы: lerp + slerp (вывод)

  - 4.3. Трекинг и safety каждого шага

  - 4.4. Время и профиль скорости

- §5. Планировщик объезда (detour): две фазы

  - 5.1. Фаза 1 — via-точки у граней коробов (геометрия)

  - 5.2. Фаза 2 — RRT в joint-space (теория и параметры)

- §6. Проверка ограничений (safety): четыре ограничения

  - 6.1. Ограничение 1 — минимальная высота

  - 6.2. Ограничение 2 — короб workspace

  - 6.3. Ограничение 3 — цилиндр достижимости

  - 6.4. Ограничение 4 — запретные боксы

  - 6.5. Проверка траектории и плотность сэмплирования

  - 6.6. Самопересечения звеньев — капсулы (в работе)

- §7. Сервопривод: цепочка math → микросекунды

- §8. Валидация: двойник и железо

  - 8.1. Метод: предсказание — эксперимент — сравнение

  - 8.2. Нулевая поза и воспроизводимость

  - 8.3. Endpoint-демо и наклонный круг

  - 8.4. Отказы: честные и воспроизводимые

  - 8.5. Свип 168 точек с препятствиями

  - 8.6. Границы применимости и открытые пункты

- §9. IMU: фьюжн наклона, калибровка, логгер

  - 9.0. Кадры и единицы: что измеряем

  - 9.1. Комплементарный фьюжн

  - 9.2. Калибровка нуля гироскопа

  - 9.3. Кольцо последнего движения

  - 9.4. Калибровка монтажа (открытый пункт)

## 2. Прямая кинематика (FK): цепочка Денавита–Хартенберга

### 2.1. Откуда берётся DH-матрица

Переход между соседними кадрами по convention DH — четыре элементарных движения: поворот на θ вокруг Z, сдвиг на d вдоль Z, сдвиг на a вдоль X, поворот на α вокруг X:

T=Rotz(θ) Trz(d) Trx(a) Rotx(α).

Перемножение даёт (1) — ровно эта формула в коде FKSolver::dhTransform):

T(a,α,d,θ)=cosθ−sinθcosαsinθsinαacosθsinθcosθcosα−cosθsinαasinθ0sinαcosαd0001

(1)

Полный угол каждого сустава: θi=qi+θoff,i (θoff — заводской сдвиг нуля, напр. +90° у плеча).

### 2.2. Параметры цепи (чертёж docs/robot1.jpg)

| i | a | α | d | θoff | Смысл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | +90° | 134 | 0 | база → плечо |
| 2 | 165 | 0 | 0 | +90° | плечо → локоть |
| 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | локоть → J4 |
| 4 | 0 | −90° | 0 | −90° | J4 (оси J4/J5 пересекаются) |
| 5 | 53 | +90° | 54 | +90° | J5 → J6 |
| 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | J6 → фланец |

Важно: запястье НЕ сферическое (J4→фланец ≈ 107 мм по чертежу), сустав J6 — roll вокруг оси инструмента (проверено на железе: P6 крутит захват на месте, TCP стоит). Палец захвата L=105 мм сидит поверх фланца (в DH: J6→фланец 27 мм — это d звена 6).

### 2.3. Цепочка и TCP

T06=T1T2…T6,  n=3-й столбец R06 (направление пальца),

pTCP=p6+L⋅n.

(2)

где pTCP — позиция кончика пальца захвата (то, что ездит по G-code), p6 — позиция фланца (конец цепочки, сустав 6), L=105 мм — длина пальца захвата, n — единичный вектор вдоль пальца (куда он смотрит).

Оси нулей: J1 = Z, J2 = J3 = J4 = −Y, J5 = +Z, J6 = +X. Нулевая конфигурация q=0:

pTCP(0)=(132, 53, 514), инструмент +X.

Проверка «на пальцах»: плечо стоит вертикально (q2=0 = вертикаль), цепочка J1(134) → +165 → +161 даёт z=134+165+161=460 на оси; дальше запястье со сдвигом d5=54 по своей оси и фланцем 27 мм выносит TCP в (132,53,514). Это физический факт, проверенный линейкой, — якорь всей калибровки.

## 3. Обратная кинематика (IK): геометрия-сид + матричный DLS

### 3.1. Две стадии, не путать

Задача: по цели (p*,R*) найти q в лимитах (±135° P1–P3, ±90° P4–P6), где p* — целевая позиция кончика пальца (TCP) в миллиметрах (x,y,z) в базовой системе координат, R* — целевая матрица поворота инструмента 3×3 (куда смотрит палец и как он повёрнут вокруг своей оси), q=(q1…q6) — искомые углы суставов в градусах.

Геометрия §3.2–§3.5 — это только стартовые точки (сиды): приближённый аналитический ответ «куда примерно смотрит рука». Точное решение наводит матричная доводка §3.6: внутри DLS нет ни эйлеров, ни проекций (r,s) — только FK-цепочка матриц, целевая матрица R* и матрица ошибки Re=R*R(q)T. Геометрия быстро даёт глобальную структуру (ветвь локтя, разворот базы), матрицы — точные миллиметры и градусы с учётом несферического запястья.

### 3.2. Перенос цели TCP → запястье

Геометрия двухзвенника решает позицию запястья, а пользователь задаёт TCP, поэтому сначала:

w=p*−L⋅n*,  n*=3-й столбец R*.

(3)

где w — позиция запястья (то, что реально решает геометрия), n* — целевое направление пальца (третий столбец целевой матрицы поворота R*).

Без этой поправки ошибка была ≈ 20 мм (решали для запястья, показывали TCP) — отловлено сравнением M114 с линейкой.

### 3.3. Геометрия руки: суставы q1,q2,q3 (вывод)

База. Проекция цели на плоскость XY; угол — однозначно через atan2 (покрывает все 4 квадранта, особенность только в точке (0,0) — рука строго над осью):

q1=atan2(wy,wx).

(4)

Плоскость руки. После поворота базы вся рука лежит в вертикальной полуплоскости. Вводим координаты в ней (d0=134 — высота плеча, a0=0):

r=wx2+wy2−a0,  s=wz−d0,  ρ=r2+s2.

(5)

Достижимость. Треугольник со сторонами L1=165, L2=161 и ρ существует тогда и только тогда, когда

|L1−L2|≤ρ≤L1+L2 ⇔ 4≤ρ≤326 мм.

(6)

Внутренняя граница 4 мм — почти вырожденный треугольник (рука сложена в себя); внешняя 326 мм — полное вытяжение. Вне кольца — геометрического решения нет (но сид всё равно строится, см. §3.4).

Локоть. По теореме косинусов для угла при вершине локтя:

ρ2=L12+L22−2L1L2cos(π−|q3|)=L12+L22+2L1L2cosq3,

откуда (знак минус — ветвь «elbow down», q3<0):

cosq3=r2+s2−L12−L222L1L2,  q3=−arccos(⋅).

(7)

Аргумент clamp’ится в [−1,1] от численного дребезга.

Плечо. Угол на цель минус внутренний угол треугольника. Второе слагаемое (8) — та же формула через atan2 (устойчива при C≈0, т.е. рука перпендикулярна плечу):

q2DH=atan2(s,r)−atan2​L2sinq3, L1+L2cosq3.

(8)

Здесь C=L1+L2cosq3 — проекция двухзвенника на ось руки, S=L2sinq3 — поперечная. Геометрический смысл: atan2(s,r) — направление на цель, atan2(S,C) — поправка на излом в локте.

Нуль плеча. Геометрия считает от горизонтали DH-кадра, а математический нуль — вертикаль:

q2=q2DH−θoff,2,  θoff,2=+90°.

(9)

Все три угла — в градусы (q1 тоже: ×180/π).

### 3.4. Зажатый сид и компенсация запястья

Зажатый сид (solvePositionClamped): вместо отказа при ρ вне кольца (6) точка (r,s) радиально масштабируется в кольцо [|L1−L2|+ε,L1+L2−ε]. DLS получает старт рядом с целью, а не в произвольной удалётненной точке. Двойник: solve_position(clamped).

Компенсация несферического запястья (seedArm): чистая геометрия кладёт J4 в точку фланца O6 — сид уходит мимо на длину J4→O6 (≈ 107 мм). Fixed-point, 3 итерации:

j(k+1)=w−O6(q(k))−J4(q(k)),  j(0)=w,

(10)

где j(k) — цель k-й итерации (точка, в которую кладём J4), O6(q) — позиция фланца при углах q, J4(q) — позиция сустава J4 (конца двухзвенника) при тех же углах; разность O6−J4 — текущий вылет запястья, который вычитаем из цели.

каждая итерация — §3.3 на новой цели j (строгий или зажатый вариант). Смысл: требуем, чтобы именно J4 (конец двухзвенника), а не фланец, лёг в цель с поправкой на вылет запястья. Отображение сжимающее, пока запястье коротко против L1+L2 (107 против 326 — запас тройной), трёх итераций хватает с запасом.

Вторая ветвь «elbow up»: q3:=−q3 (в градусах! для sin/cos — перевод в радианы; старая ошибка «градусы в sin» давала неверное значение q2 — отловлена ревью двойника):

q2up=atan2(s,r)−atan2​L2sinq3up, L1+L2cosq3up−θoff,2,

(11)

на той же компенсированной цели j.

### 3.5. Ориентация: суставы q4,q5,q6 (сид)

T03 — через общий FK-движок (учитывает θoff; вручную собранные T01T12T23 их игнорировали и дублировали FK — устранено). Далее:

R36=R03T⋅R*,  (R03−1=R03T).

(12)

Декомпозиция ZYX (R=RzRyRx, вывод — приравниванием элементов матрицы (16) поэлементно):

q4=arcsin(−R20), q5=atan2(R21,R22), q6=atan2(R10,R00).

(13)

Замок кардана (|R20|>0.9999, pitch ≈ ±90°): строки R21,R22 и R10,R00 вырождаются (деления 0/0 в пределе), поэтому одна степень свободы фиксируется (q6:=0), вторая доопределяется через surviving atan2. Решение существует, но не единственно — для стартовой точки достаточно, точность наводит §3.6.

### 3.6. Численная доводка: Левенберг–Марквардт (DLS)

Постановка. Минимизируем ∥e(q)∥2 — квадрат расхождения, e∈R6 (половина — миллиметры, половина — «градусы × вес», см. (15)). Метод Ньютона для суммы квадратов (Гаусс–Ньютон) линеаризует e(q+Δq)≈e+JΔq и решает нормальную систему JTJ Δq=−JTe. Чистый GN перелетает через минимум и расходится у сингулярностей (J вырожден — суставы на одной линии), поэтому добавляется демпфирование Левенберга–Марквардта λ2∥Δq∥2:

(JJT+λ2I) y=e,  Δq=−JTy,

(14)

где J — якобиан 6×6 (∂ei/∂qj, см. (16)), λ — демпфирование (больше — мельче и осторожнее шаг), I — единичная матрица, y — вспомогательный вектор (решение линейной системы), Δq — шаг по суставам в радианах.

эквивалентная форма через JJT (6×6 вместо JTJ — та же размерность здесь, но численно лучше при строках разного масштаба). При λ→0 — шаг GN (быстро у цели), при λ→∞ — мелкий градиентный шаг (безопасно вдали). Адаптация λ (§3.6 детали) интерполирует между режимами автоматически.

Вектор расхождения. Позиция — напрямую в миллиметрах:

e1..3=p*−p(q).

Ориентация — axis-angle ошибки с весом W=30:

Re=R*R(q)T, θe=arccos​trRe−12,

(15)

e4..6=W⋅θe⋅u, (Re−ReT)∨=2sinθe u.

Вывод оси: для любого поворота R(u,θ) верно R−RT=2sinθ [u]×, компоненты кососимметричной части — это (2sinθ ux,2sinθ uy,2sinθ uz), т.е. ax=R21−R12 и т.д. Нормировка a/∥a∥ даёт u, домножение на θe — вектор θeu.

Почему вес 30: 1°=0.0175 рад ×30≈0.52 «условных мм» — градус ориентации стоит полмиллиметра позиции (комментарий в коде: «1° ≈ 0.5 усл.мм»). Баланс подобран так, чтобы DLS не жертвовал сантиметрами ради градуса и наоборот.

Почему axis-angle, а не разность эйлеров: эйлерова разность имеет разрывы свёртки ±180° (прыжок метрики при непрерывном движении → ложный всплеск якобиана → «большой градиент»). Хуже того, свёртка через синус (0.5∑cross) при θe→180° показывает ноль и тянет решатель к ложному минимуму «вверх ногами». Axis-angle непрерывен всюду, кроме точки θe=π (там ось вырождена — закрыта запасной осью X: приближённо, но сохраняет градиент и не даёт ложный ноль»).

Якобиан — численный: столбец j —

Jij=ei(q+δbj)−ei(q)δ,  δ=10−4 рад.

(16)

где bj — j-й базисный вектор (единица в позиции j, нули иначе: возмущаем только сустав j), δ — шаг численного дифференцирования в радианах.

Цена итерации: 7 вычислений e (база + 6 возмущений), каждое — полный FK. Аналитический якобиан (Jv через zk−1×(p−pk−1)) был бы в 7 раз дешевле, но численный не расходится с FK по определению — осознанная плата за неубиваемость (и она же даёт зеркало 1:1 с двойником).

Знак минус в (14) обязателен: минимизируется ∥e+JΔq∥2+λ2∥Δq∥2, т.е. (JTJ+λ2I)Δq=−JTe. Без минуса — подъём вместо спуска: все шаги бракуются line search и итогом всегда остаётся сид (реальный отловленный баг, M115 показывал seed = best во всех строках).

Active-set на лимитах. Сустав, стоящий на лимите (±ε=10−4) и толкающий наружу, исключается из задачи (обнуляется столбец J), направление пересчитывается (до 6 раундов). Иначе зажатое направление душит спуск по свободным суставам: проекция градиента на допустимый ортант — классика constrained optimization, здесь — напрямую, без QP-солвера (6 суставов позволяют).

Line search. Backtracking: полный шаг, половинки, … до 10 попыток — берётся первый, строго уменьшивший ∥e∥. Иначе λ×4 (потолок 104), после 15 застоев — стоп. При успехе λ×0.5 (пол 10−3). Ограничение шага: |Δqk|≤0.2 рад/итерацию.

Возврат. Лучшее q за все итерации (не последнее — при несходимости последнее может быть хуже). Допуски: 1 мм / 1°, лимит 100 итераций. Захват (q7) не трогается.

Диагностика сида в M115: seed=107.6mm/98.5deg (расхождение старта) → dq0 (норма первого шага) → n1 (расхождение после него) → fail/53it (итог). По этой цепочке видно, где умерла сходимость.

### 3.7. Выбор решения: min-residual с биасами

Кандидаты (до 4): elbow down/up + «нули» (сильная ветвь верхней полусферы; для цели «нули» — 0 итераций) + доводка от текущей позы (трекинг при стриминге: DLS из current сходится за ~2 итерации — двойник 40/40 из ±10°).

Каждая оценивается честным FK (diagEvalSol): dPos — евклидово до TCP (мм), dOri — угол между осями инструмента (см. §3.8), safe — checkAllLinks, minZ — минимум z суставов J2..J6 (без J0/J1: база и плечо всегда высоко, признак низко висящей ветви несут локоть и ниже).

Оценка:

score=dPos+dOri+0.02⋅Δqmax+hPen,

(17)

hPen=min​0.15⋅max(0,150−zmin), 15,

- Δqmax — максимальный прыжок сустава от текущей позы (continuity-биас 0.02: прыжок 50° окупается лишь при +1 мм/1° точности; чистый min-residual выбирал ветвь в 250° ради 0.3 мм — резкие перебросы без необходимости, отловлено двойником на круге);

- hPen — высотный штраф: ниже z=150 предпочитаем верхние ветви (низко висящая ветвь с локтем на z=17 проигрывает высокой ветви); срезка 15 делает честно-низкую работу нейтральной (штраф у всех максимальный и одинаковый — решает расхождение).

Из опыта отладки: «первый безопасный» систематически брал худший вариант (M115: [0] 2.7 мм/23.8° вместо [1] 2.2 мм/0.0°) — поэтому полный перебор с оценкой, а не выход по первому годному.

Порог годности (ворота движения):

dPos≤10 мм и dOri≤15°.

(18)

Лучший безопасный кандидат хуже порога — уже не заданное движение (например, 127 мм мимо из-за отбраковки точных, но опасных). Отказ ERROR: No accurate safe IK с лучшим достигнутым расхождением. Рабочие ходы идут с dPos<1 мм (двойник + железо). Философия: лучше честно стоять, чем выполнять недостоверное движение.

### 3.8. Две метрики ориентации — не путать!

Внутри DLS (§3.6) минимизируется полное axis-angle-расхождение (15) — все три вращательные степени, включая roll вокруг пальца. А в отборе (17), пороге (18) и M115 dOri — угол между осями инструмента:

dOri=arccos(n(q)⋅n*).

(19)

Обоснование: ось пальца — то, что ставит точку и сверлит; roll вокруг неё обычно не критичен (P6 крутит захват на месте). DLS при этом всё равно тянет полную ориентацию, так что расхождение метрик — только в воротах, не в движении. Для задач, где roll важен (захват плоского предмета), ворота (18) надо ужесточать отдельно — открытый пункт.

### 3.9. Ворота на кандидате vs дрейф трекинга — не путать!

Ворота (18) проверяются на кандидате (решение IK для конца), а едет декарт трекингом по шагам — конечный факт может уплыть дальше кандидата. Живой кейс: точки 17/18 наклонного круга — кандидат прошёл (≤15°), факт 19.0/19.2°. Это не баг ворот, это их граница: ворота гарантируют качество старта решения, а не финиша трекинга. Диагностика честная в обе стороны: RESIDUAL показывает факт, INTERP: NONE no motion (refused) после отказа — что прошлого следа не осталось (раньше M115 показывал INTERP прошлого удачного хода — починено).

## 4. Декартово движение (G1/G0): прямая TCP + slerp

### 4.1. Почему не joint-интерполяция

Линейное движение в суставах (q(t)=q0+t(q1−q0)) даёт дугу TCP в декартовых координатах — для прямолинейных операций (сварка, вставка, проход над столом) неприменимо. Поэтому задаётся обратное: прямая фиксируется в декарте, а углы суставов на каждом шаге восстанавливаются IK-трекингом (§4.3).

### 4.2. Интерполяция позы: lerp + slerp (вывод)

Позиция — линейная с профилем e(t) (§4.4):

p(t)=p0+e(t) (p1−p0).

(20)

где p0, p1 — стартовая и целевая позиции TCP (мм), t∈[0,1] — безразмерное время шага, e(t) — профиль скорости (0 → 1, см. (25) в §4.4).

Ориентация — slerp (spherical linear interpolation): поворот с постоянной угловой скоростью от стартовой матрицы R0 к целевой R1. Относительный поворот между ними:

Rd=R0TR1, θ=arccos​trRd−12,

(21)

где Rd — относительный поворот (величина доворота и его направление от старта к цели), θ — его угол, tr — след матрицы (сумма диагонали). Ось u извлекается из кососимметричной части тем же выделением оси, что в (15). Тогда:

R(t)=R0⋅Rot(u, θ⋅e(t)).

(22)

где Rot(u,α) — поворот на угол α вокруг единичной оси u (формула Родрига (23) ниже).

Постоянство угловой скорости следует из конструкции: угол от R0 до R(t) равен θ⋅e(t) — при линейном e(t)=t движение равномерно, ϕ=θ/T. Матрица поворота вокруг оси задаётся формулой Родрига (23). Вывод формулы: разложение экспоненты генератора поворота R=eϕ[u]× в ряд с учётом тождества [u]×3=−[u]× даёт R=I+sinϕ [u]×+(1−cosϕ) [u]×2. Покомпонентно (c=cosa, s=sina, a=θe(t) — текущий угол доворота, (x,y,z) — компоненты единичной оси u):

Rot=c+x2(1−c)xy(1−c)−zsxz(1−c)+ysyx(1−c)+zsc+y2(1−c)yz(1−c)−xszx(1−c)−yszy(1−c)+xsc+z2(1−c)

(23)

— ровно эта матрица собирается в коде из ca,sa,x,y,z.

Вырождение θ≈180°: ось, извлекаемая из (Rd−RdT), обращается в нуль. Резервный вариант — столбец максимальной диагонали (Rd+I)/2: для поворота на π справедливо Rd+I=2uuT, т.е. диагональные элементы равны 2ui2, а внедиагональные — 2uiuj. Вычисляется max(xx,yy,zz), ось восстанавливается с корректным знаком через смешанные элементы. Без этой ветви разворот «через спину» приводил к неопределённости оси (NaN) и останову движения.

Матрица цели шага передаётся напрямую в refineSolutionM — промежуточные эйлеры отсутствуют, поэтому разрывов свёртки ±180° и скачкообразных изменений ориентации нет. Эйлеры возникают один раз на шаг и только для резервной геометрии solveAll (ей на входе нужна Pose); непрерывность там не требуется — ближайший к qprev кандидат выбирается по joint-дистанции, а не по эйлерам.

Вырожденный случай: ∥p1−p0∥<0.5 мм и θ<0.5° — движение отсутствует, сразу успех (защита от дрожания при потоковой подаче мелких шагов).

### 4.3. Трекинг и safety каждого шага

Каждый декартов шаг — это IK от предыдущего q (тёплый старт метода Ньютона: сходимость за ~2 итерации, поскольку шаг мал и стартовая точка уже находится в бассейне притяжения) плюс проверка checkAllLinks (§6). При срыве — останов на последнем корректном шаге. Команда M112, поступившая в Serial посреди цикла, прерывает движение немедленно (проверка в каждой итерации шага).

Грубая end-IK для оценки времени: из двух вариантов {трекинг-refine, геометрия solveAll} берётся ближайший к текущей конфигурации — автономный refine иногда уходит в дальнюю ветвь и завышает время в разы (рука после этого движется медленно, хотя геометрически путь рядом).

### 4.4. Время и профиль скорости

Длительность движения определяется самым медленным суставом:

T=maxi=1..7|qigoal−qistart|ωi⋅100F,

(24)

ω1..3=45°/с (дефолт; F — подача G-кода в процентах, F=100 — полная). Число шагов: N=T/20 мс (STEP_INTERVAL_MS = 20; порог страгивания MIN_STEP_DEG = 0{.}1° — меньшие смещения не исполняются).

Профиль — квадратичный ease-in-out:

e(t)=2t2,t<0.5,1−(2−2t)22,t≥0.5,  e(0)=0, e(1)=1.

(25)

Скорость e(t)=4t / 4(1−t): старт и финиш с нулевой скоростью (без рывка), максимум 2 в середине — при том же T движение в 1.5 раза быстрее равномерного (01e=0.5 в обоих случаях, но ease-in-out концентрирует скорость в середине пути). Ускорение кусочно-постоянно и равно ±4/T2 (разрыв ускорения — только в точке t=0.5; при наших скоростях допустимо, механика сервоприводов дополнительно сглаживает профиль).

## 5. Планировщик объезда (detour): две фазы

Задача планировщика — соединить стартовую конфигурацию qstart с целевой qgoal цепочкой промежуточных вейпоинтов w1…wm=qgoal, каждое ребро которой безопасно (проверяется §6), а инструмент при этом не проходит сквозь запретные боксы. Архитектура двухфазная по экономическим соображениям: сначала вычислительно недорогая геометрическая фаза (десятки операций, закрывает типовой случай «столб посередине»), и только если её недостаточно — затратная сэмплинговая фаза в пространстве суставов. Исполнение цепочки — через moveToDetour (каждый лег — движение §4). Зеркало алгоритма: tools/twin/detour.py — те же этапы, те же пороги.

### 5.1. Фаза 1 — via-точки у граней коробов (геометрия)

Поводом для объезда служит пересечение отрезка TCP старт→цель с активным боксом (x1,2,y1,2,z1,2). Пересечение детектируется прямолинейно — 21 равномерной пробой p(t)=p0+t(p*−p0) с тестом попадания (29) в каждой. Если пересечения нет, фаза завершается пустой (объезжать нечего). Иначе для каждого задетого бокса строится 7 кандидатов в обход: шесть отступов от граней на DET_CLEAR = 30 мм (x1−30, x2+30, y1−30, y2+30, z1−30, z2+30 — по остальным осям берётся центр бокса) плюс середина исходного отрезка (на случай, когда бокс лишь «проколот» отрезком, а рядом свободно).

Каждый кандидат проходит тройной фильтр (все условия обязательны): во-первых, точка обязана лежать вне всех активных боксов — иначе объезд одного препятствия упрётся в соседнее; во-вторых, IK-точность dPos≤5 мм (DET_VIA_DPOS) — via обязана быть точнее порога движения (18), иначе её собственная ошибка съест запас точности всего пути; в-третьих, checkAllLinks для конфигурации via чист (§6) и ребро старт→via проходит checkTrajectory (10 проб, DET_RRT_EDGE). Лимит фазы — 8 via-точек (vias[8]); на практике хватает одной-двух.

### 5.2. Фаза 2 — RRT в joint-space (теория и параметры)

Прежде чем строить дерево, проверяется быстрый путь — ребро старт→цель напрямую (checkTrajectory, 20 проб). Он свободен в подавляющем большинстве движений (порядка 95%), и тогда планировщик завершается сразу, без сэмплинга.

В оставшихся случаях строится RRT (Rapidly-exploring Random Tree) в пространстве суставных углов R6. Поиск ведётся именно в joint-space, а не в декарте, по соображениям стоимости: проверка ребра — это готовый быстрый checkAllLinks (§6), тогда как декартово ребро требовало бы IK на каждой пробе (вычислительно затратно, плюс разрывы ветвей при смене конфигурации). Метрика дерева — евклидова в градусах R6; это осознанное упрощение (градус базы даёт большее смещение TCP, чем градус запястья), достаточное для поиска прохода — оптимизация длины пути отдана сглаживанию ниже (см. абзац «Сглаживание»).

Параметры роста (detour_planner.cpp) подобраны под ESP32: потолок дерева — 120 узлов (DET_RRT_NODES), память статическая (120×7 чисел с плавающей точкой плюс родители — единицы килобайт, динамического выделения нет); шаг роста — 30° (DET_RRT_STEP), новый узел откладывается от ближайшего к случайной пробе по формуле qnear+(qrnd−qnear)⋅min(1,30/∥d∥) с зажимом в лимиты сервоприводов; смещение к цели (goal bias) 30% — каждая третья проба подменяется самой целью, что ускоряет сходимость в разы против чистого равномерного сэмплинга; генератор — LCG (линейный конгруэнтный генератор: следующее псевдослучайное число получается из предыдущего по формуле xn+1=1664525 xn+1013904223) с фиксированным сидом 12345, т.е. дерево детерминировано — повтор даёт то же дерево (воспроизводимость для диплома и отладки; оборотная сторона — зацикливание на одном и том же неуспехе лечится сменой сида). Ребро принимается в дерево, только если узел чист по checkAllLinks и ребро от родителя проходит checkTrajectory (10 проб); стыковка с целью проверяется каждую 4-ю итерацию плюс финальной попыткой из ближайшего к цели узла.

Теоретическое свойство метода (для записки): RRT вероятностно полон — при числе узлов, стремящемся к бесконечности, вероятность найти проход (если он существует) стремится к единице. При нашем потолке 120 узлов практическое прочтение скромнее: простой обход будет найден, сложную щель метод может не найти — этот случай покрывает честный отказ (§3.7, ворота (18)).

Сглаживание. Сырая цепочка «родитель→потомок», извлечённая из дерева, имеет пилообразную форму, поэтому применяется жадное спрямление срезами: от текущего узла цепочки выбирается самый дальний узел, достижимый проверенным ребром (checkTrajectory, 10 проб), и далее — от него. Сложность процедуры — O(m2) проверок рёбер при длине цепочки m (цепочки короткие — не критично), а результат — почти минимальная по числу хопов цепочка в построенном дереве (не глобальный оптимум, но гладкий путь без пилы).

Усечение и возврат. Хвост цепочки — всегда проверенная цель. Если цепочка целиком не помещается в выходной буфер wps[cap], стартовая точка пропускается: оборванная цепочка без цели хуже отказа (исполнение остановилось бы в промежуточной точке без команды). Возврат 0 означает «обхода нет» и превращается выше в честный отказ из §3.7.

В M115 исполнение видно как INTERP: DET n (n — число вейпоинтов), WPS nwp=N [...], minZ=....

## 6. Проверка ограничений (safety): четыре ограничения

Каждое звено — отрезок A→B (сустав i → сустав i+1). Проверяются звенья 1..6 (звено 0, J0→J1 — статическая колонна: оба конца зафиксированы всегда, считать её столкновение бессмысленно; заодно экономия ~1/7 времени safety и никаких ложных FAIL’ов базы) плюс виртуальное 7-е (J6→TCP, палец). Каждое звено сэмплируется в 6 точках (t=0,0.2,…,1), каждая точка проходит 4 ограничения (26)–(29).

### 6.1. Ограничение 1 — минимальная высота

pz≥zMini,

(26)

zMin индивидуально на звено (дефолт: база и плечо — 0, остальным 10 мм над столом; было 20 — браковало рабочие позы: звено 2 на 17.3 мм). Настраивается M420 (M420 L1 Z=30). Смысл: стол — главный враг, защита прямая и бесспорная.

### 6.2. Ограничение 2 — короб workspace

x∈[−560,560], y∈[−560,560], z∈[0,700],

(27)

zmin=0 — уровень стола. Границы — истинные габариты по чертежу (двойник, 4000 сэмплов: maxRxy=539, max|X/Y|=525, maxZ=667). Старые 250/400 жали под неверную геометрию и браковали даже нули (TCP z=514).

### 6.3. Ограничение 3 — цилиндр достижимости

minReach≤x2+y2≤maxReach,  дефолт [0, 560] мм

(28)

(560 = истинный вылет ≈ 539 + запас). Внешняя граница дублирует (6) в декарте; внутренняя (если поднята с 0) — грубая защита от складывания в себя. Проверяется и для точек звеньев, и отдельно для каждого сустава J1..J6 в checkAllLinks.

### 6.4. Ограничение 4 — запретные боксы

x1≤x≤x2 ∧ y1≤y≤y2 ∧ z1≤z≤z2

(29)

— строгое произведение интервалов (порядок границ не важен, сортируется при вводе M410). До 10 зон, persist в EEPROM.

Конструктив колонны — зона 0 по умолчанию: бокс [−65,65]2×[0,180] со skipLinks = 0x07 (биты 0,1,2 — звенья стоек пропускают зону, которой являются по построению). Обоснование маски: без неё плечо, стоящее на колонне, вечно «сталкивалось» бы само с собой — ложный FAIL на любом движении. M116 ставит/снимает биты, M115 показывает эффективную маску.

### 6.5. Проверка траектории и плотность сэмплирования

checkTrajectory(q_a, q_b, N): линейная интерполяция в суставах (N=20 по умолчанию, 10 в RRT) с checkAllLinks в каждой пробе. Честная оговорка для записки: сэмплирование не видит препятствия тоньше шага (звено 165 мм / 5 интервалов = 33 мм между пробами на звено; тонкая стенка бокса может «проколоться» между tk и tk+1). Митигация: боксы — объёмные (не плоскости), траекторные пробы добавляют ещё 20 сечений, а критичный конструктив имеет запас 30 мм (DET_CLEAR). Полного continuous-collision-check нет — открытый пункт (см. техдолг самоколлизий в TODO).

### 6.6. Самопересечения звеньев — капсулы (в работе)

Статус: ветка feat-self-collision, порядок монитор→запрет (сначала SELF-флаги в M115 без запрета движения, потом отказ). Модель (tools/twin/selfcol.py, зеркало будущего checkSelfCollision в checkAllLinks): звенья — капсулы (отрезки J0→…→J6→TCP + радиусы: колонна 67, планки 20, сферы серв 40/30), пары — все кроме соседних и внутризапястных (компактный узел с заводскими зазорами — dist ~27 всегда, это не столкновение). Правила из геометрии, не из индексов: общая точка (включая нулевое L3, где J3==J4) — пропуск. Особенность железа: соединитель серво 2→3 смещён на 59 мм вдоль оси J2 (с чертежа) — в модели параметром LINK_SHIFT. Валидация на 181 позе из логов железа: 0 ложных срабатываний; 300 случайных складок: ловит 35. Слепое пятно (палец↔J4) проверено цифрой: ближе 80 мм не подходит никогда.

## 7. Сервопривод: цепочка math → микросекунды

Везде (FK/IK/safety/дисплей) живёт математический угол qmath; в серву он превращается в 4 шага (ServoController::setAngle):

ϕ=qmath+θoff,

(30)

- offset: нуль math → середина хода сервы (P1–P3: θoff=135° — сервы 270°; P4–P6: 90° — сервы 180°; P7: 0°);

- коррекция: ϕ:=ϕ⋅(correction/100) (100 = без коррекции; калибровка хода конкретной сервы);

- инверсия: зеркало относительно центра серво-диапазона, ϕ:=(ϕmin+ϕmax)−ϕ, если серва зеркальная (наивное −ϕ с clamp роняет всё в 0 — баг был, см. историю); центр стоит, края меняются (P1: 0→135, +135→0, −135→270);

- clamp в [ϕmin,ϕmax] (границы math, смещённые на offset) и линейное отображение (31) в ШИМ:

U=Umin+(ϕ−ϕmin)(Umax−Umin)ϕmax−ϕmin,

(31)

Umin=500, Umax=2500 мкс (janelia-библиотека берёт микросекунды напрямую, тики считать не нужно).

Числовой пример (P1, qmath=0, без коррекции): ϕ=135°, диапазон сервы [0,270] — U=500+135⋅2000/270=1500 мкс (ровная середина). Разрешение: 2000/270≈7.4 мкс/градус при 12-битном PCA9685 (шаг ≈1.1 мкс) — квантование незаметно.

P7 особенный: math-диапазон 0…100 = проценты (θoff=0), поэтому M108 S=95 — это одновременно 95%, math-угол 95.0 и 95° качалки (раствор губок в мм — дальше рычаги захвата, отдельная калибровка).

## 8. Валидация: двойник и железо

### 8.1. Метод: предсказание — эксперимент — сравнение

Проверка идёт тройками: модель предсказывает число, железо даёт число, сравниваем. Предсказывает двойник tools/twin/ — та же математика на Python (тот же DLS с теми же константами λ=0.3, δ=10−4, те же сиды, те же ворота 10 мм / 15°): fk.py, ik.py/solve.py, detour.py, свипы. Честные границы метода: двойник зеркалит математику (кинематику, выбор, ворота), но не механику — люфты редукторов, провисание звеньев под нагрузкой, динамику сервоприводов и время он не моделирует. Поэтому совпадение в десятых — критерий «модель верна», а расхождение в единицах — сигнал смотреть механику, а не формулы. Метрики сравнения: dPos/dOri факта против предсказания, номер выбранной ветви, факт отказа против прогноза отказа.

### 8.2. Нулевая поза и воспроизводимость

Якорь всей калибровки — нули: q=0 даёт pTCP=(132,53,514), инструмент +X. Проверено рулеткой на железе (допуск ±2–3 мм — люфт редукторов и погрешность замера, не модели). Детерминизм решателя: цель T1 (200, 200, 200) в разные дни даёт побайтово тот же ответ (0.5/12.2°, ветвь [0], сустав P4 на ограничении +90°) — в решателе нет случайности, повторяемость полная.

### 8.3. Endpoint-демо и наклонный круг

Endpoint-демо (12 шагов стоящего TCP с доворотом инструмента): все шаги в допусках, двойник предсказал каждый. Наклонный круг r=100 (24 точки, инструмент строго +X): двойник предсказал проход, железо прошло — но с находкой: на дуге 14–21 ориентация деградирует 4.1° → 19.3° (трекинг держит ветвь, запястье подходит к лимитам), три отказа (точки 16/19/20) и два прохода за воротами (17/18, факт 19.0/19.2° при кандидате ≤15° — см. §3.9). Вывод задачей: tilt-профиль (свои A/B/C на каждую точку, подобраны трекинг-моделью). Прогноз модели: 0 отказов, пик 9.4°; железо: 24/24 OK, пик 0.3°. Модель даёт верхнюю оценку (у прошивки полный набор кандидатов против жадного грида модели), железо лучше — допустимое направление ошибки. Побочный результат: трекинг-модель двойника (доводка от предыдущей позы, как прошивка) совпала с железом до 0.1° на всех 24 точках — валидированный предиктор поведения (предсказывает не только факт, но и отказы: 5 прогнозных против 3+2 фактических).

### 8.4. Отказы: честные и воспроизводимые

Точка (100, 100, 100)+X: шотган 60 случайных сидов, лучший 2.2 мм / 15.5° без сходимости — недостижима физически (локоть складывается за лимит ±135° при ориентации +X), прошивка и двойник отказывают согласованно. Стена «едет/отказ» для низких близких точек локализована: (150, 150, 150) проходит (0.6/6.3°), (120, 120, 120) отказывает (2.2/16.5°) — переход в полосе ~30 мм. Принцип, подтверждённый всеми отказами: неточного движения нет как класса — либо в воротах, либо стояние с причиной в failReason, никогда — уход в неверную позу.

### 8.5. Свип 168 точек с препятствиями

Цилиндрическая сетка (12 углов × 5 радиусов × 5 высот) с двумя ящиками-препятствиями (только рантайм, ребут смывает): слой z=40 мёртв (2/44 — локоть не складывается на высоте 40 мм), z=140 пограничный (26/61 — режет в основном ориентация), z=240 рабочий (36/60). Принятых решений под столом — ноль (уходящие вниз ветви находятся решателем и режутся safety — проверено перебором выбранных кандидатов, а не слов). Планировщик объезда сработал вживую: WPS: 3 с верхней точкой (35.9, 288.1, 338.2) — перелёт через ящик. Побочный приём, доказанный на цели W1: та же цель из окрестности ветви [1] даёт CHOSEN [1] 0.1/0.1 вместо 0.2/4.3 через [0] — предпозиционирование (подход рядом + точный ход) как штатная техника взятия точной ветви.

### 8.6. Границы применимости и открытые пункты

Модель не покрывает: динамику сервоприводов (считаем мгновенным исполнением углов), люфты (компенсация M400 задаётся руками — измерение гироскопом в TODO), провисание под нагрузкой, точность энкодеров (их нет — open loop, вся точность обязана сходиться в расчёте, см. §0). Открыто на момент записки: рулетка дальних точек (физический вердикт DH и пальцу), статистика T2/T3, направления P5/P6 (картирование джогами с рулеткой/M114 — протокол: M502-якорь флагов, G28, джог ±15°, сравнение знака с моделью).

Методологический итог (для заключения записки): система построена на принципе отказа от выполнения недостоверного движения: четыре независимых ограничения (§3.7, §4.3, §5.2, §6) гарантируют, что любое движение либо точно (≤ 10 мм / 15°) и безопасно, либо не выполняется с диагностируемой причиной в M115.

## 9. IMU: фьюжн наклона, калибровка, логгер

Датчик GY-80 (гироскоп L3G4200D + акселерометр ADXL345, та же I2C): опрашивается задачей Core 1 на 200 Гц голыми регистрами (сторонние либы под RTOS чудили — unbounded циклы и повторный Wire.begin, выкинуты). Применение: сверка ориентации с FK, guard соударений, АЧХ/люфты (TODO, пункты в–е).

### 9.0. Кадры и единицы: что измеряем

Датчик живёт в своей системе координат S (оси нарисованы на плате GY-80), робот — в базовой B (+X вперёд, +Y влево, +Z вверх). Связывает их матрица монтажа Rmount (как плата прикручена к звену). Пока считаем оси совпадающими, честная калибровка Rmount — открытый пункт §9.4: без неё tilt — это наклон платы, а не звена.

Сырые отсчёты — целые counts: акселерометр int16 (знак по направлению оси), гироскоп int16 (знак по правилу правого винта вокруг оси). Перевод в физику — умножением на масштаб из даташита:

- акселерометр: a[мг]=counts×3.902 (режим full-res при range 16g; без full-res было бы 10 бит и 31.2 мг/LSB — ловушка, в которую чуть не попались: масштаб проверен железом, az=256⇒0.999g);

- гироскоп: ω[mdps]=counts×8.75 (range 250 dps).

### 9.1. Комплементарный фьюжн

Задача: угол наклона без дрейфа. Гироскоп даёт угловую скорость: угол — её интеграл, а интеграл копирует ошибку нуля (дрейф). Акселерометр даёт абсолют (проекция гравитации g на оси), но только в покое — в движении к гравитации примешивается ускорение руки. Решение — взаимодополняющие фильтры: Гироскоп ведёт в короткую (интегрирование), акселерометр тянет к абсолюту в долгую (поправка). Наклон по акселерометру — из геометрии проекции: крен — арктангенс боковой составляющей на вертикальную, тангаж — продольной на модуль горизонтальной проекции:

rollacc=atan2(ay,az),  pitchacc=atan2(−ax,ay2+az2).

(33)

где ax,ay,az — ускорение в милли-g (знаки: ось смотрит вверх — плюс; минус у ax — чтобы нос вниз давал плюс тангажа, как принято). Слияние с проинтегрированным гироскопом:

tilt=α⋅(tilt+ω⋅dt)+(1−α)⋅tiltacc,

(32)

где tilt — оценка наклона (град, хранится между тиками), ω — угловая скорость гироскопа за вычетом bias (град/с), tiltacc — наклон по акселерометру (35) (град), dt=0.005 с (тик 200 Гц), α=0.99. Вес связан с постоянной времени τ=α⋅dt/(1−α)≈0.5 с: возмущения быстрее полусекунды отрабатывает гироскоп, медленнее — подтягивает акселерометр. Зачем вообще акселерометр: без него ошибка нуля b интегрируется в уход

e(t)=b⋅t,

(34)

где e — накопленная ошибка угла, b — bias (типично 0.15 dps: за минуту стояния убежит на 9° — поэтому фьюжн обязателен, а не опционален). Замена на EKF — внутри одной функции imuFuse(), остальное (кольцо, M119, guard) не заметит.

### 9.2. Калибровка нуля гироскопа

Нуль плывёт с температурой — калибруемся каждый boot, в RAM (не в EEPROM). Рука стоит в home (поза не важна: гироскоп меряет угловую скорость, в покое она нуль в любой позе), отстойка механики 1.5 с, дальше среднее:

bias=1Nk=21N+20gk,  N=400,

(35)

где gk — сырые counts гироскопа, первые 20 сэмплов мимо (переходный после включения). Замеренные bias живого экземпляра: −0.04…−0.26 dps (стабильны от boot к boot); единицы dps — признак того, что руку тронули во время CALIB. Почему не храним в EEPROM: нуль плывёт с температурой (десятки mdps на градус у MEMS), вчерашний bias сегодня врёт — калибруемся каждый раз.

### 9.3. Кольцо последнего движения

Пока интерполятор в движении (isMoving), каждый тик пишется сэмпл; сброс — только при паузе между движениями > 1 с (вейпоинты одного G0 идут вплотную и запись не рвут); первый сэмпл метится стартом, хопы вейпоинтов — флагом. Объём при 200 Гц (замерено ~166 Гц из-за contention с сервами):

1024×18 Б≈18 КБ≈5 с записи,

(36)

где сэмпл — millis + 6×int16 counts + флаги (f=1 старт, f=2 вейпоинт). Раскладка сэмпла (18 байт, порядок как в дампе):

| Поле | Тип | Что означает |
| --- | --- | --- |
| t | uint32 | millis() взятия (единая шкала с прошивкой — синхронизация с траекторией бесплатна) |
| ax ay az | int16 ×3 | акселерометр, counts (знак по оси) |
| gx gy gz | int16 ×3 | гироскоп, counts, bias НЕ вычтен (вычитает хост по #BIAS) |
| f | uint16 | 0 = обычный, 1 = первый сэмпл записи, 2 = хоп вейпоинта внутри одного G0 |

В кольце сырые counts; перевод в единицы — на хосте по #SCALE-строке дампа (акселерометр 3.902 мг/LSB — full-res 16g, без него было бы 31 мг; гироскоп 8.75 mdps/LSB). Пики за движение считаются на лету (для будущего guard’а): максимум модуля ускорения (в g) и максимум джерка — скорости изменения ускорения:

jerk=|at−at−1|Δt,

(37)

где a — вектор ускорения (g), Δt=0.005 с. Замерено: покой — 1.03g / 7.4 g/s (пол: гравитация + шум); взмах рукой — 3.35g / 468 g/s. Отсюда сразу видно, почему черновой порог удара 2.5g неприменим (ручной взмах его пробивает): порог калибруется по реальным ходам руки, а не по рукам. Выдача: M119 (живые + пики + счётчики шины) и M119 S=1 [D=n] (дамп #IMU + OK; децимация D — каждый N-й; полный дамп ~60 КБ: ~0.6 с на 921600, ~5 с на 115200 — поэтому бодрейт и поднимали). Шина общая с сервами: все транзакции под i2cMutex, только bounded ожидания (никаких portMAX_DELAY на шине), счётчики fails/recovers и самовосстановление (Wire.end/begin + переинит регистров).

### 9.4. Калибровка монтажа (открытый пункт)

Всё выше — в кадре платы S. Чтобы tilt стал углом звена, нужна матрица монтажа Rmount (как плата прикручена). Калибровка — по известным позам: ставим руку в 2–3 точные позиции (нули + наклоны), читаем tilt платы и ориентацию звена из FK, решаем Rmount ортогональным Прокрустом (минимум ∥RmountRFK−RIMU∥F). Пока не сделано: tilt из M119 — это наклон платы; на фланец переносится вручную. Сюда же ляжет 9-DOF yaw по магнитометру, когда до него дойдёт очередь.